TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1  Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

a) název stavby		Stavební úpravy – Opravy zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II

b) místo stavby				Slaviborské nám. 21, Praha 9 - Třeboradice

c) předmět dokumentace			Dokumentace pro výběrové řízení

A.1.2  Údaje o stavebníkovi

a) jméno a příjmení, adresa			Úřad městské části Praha-Čakovice

Nám. 25. března 121, Praha 9-Čakovice

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Projektant					Ing Tomáš Žalud PRO91-projektová kancelář

Bříství 86, 289 15

A.2   Seznam vstupních podkladů

Vstupním podkladem bylo zadání stavebníka a  geodetické zaměření zdí oplocení, zpracované firmou GBS Praha s.r.o. v 06/2016.

B . Technické řešení s popisem pozemních staveb

Stávající stav

Stávající zdi areálu mateřské školky v Třeboradicích jsou v částech zděné a v částech kamenné. Omítka je částečně opadaná a na ostatních plochách degradovaná, takže se dá s určitostí předpokládat, že bude dále opadávat. V některých úsecích zdi nejsou provedeny plotové stříšky, takže dochází i k poškození zděné konstrukce zdí.

Zdi oplocení

Zeď „A“

Část zdi podél veřejné komunikace. Cihelná zeď, omítnutá s betonovou plotovou stříškou.

Zeď „B“

Převážně kamenná zeď, doplněná cihlami, částečně omítnutá, s betonovou, degradovanou plotovou stříškou. Ve zdi jsou otvory a výtluky po vypadaných kamenech.

Zeď  „C“

Část zdi v prostoru pozemku sousední restaurace. Do výšky cca 1,3m je kamenná ,smíšená s cihlami, vrchní část je cihelná bez plotových stříšek.

Zeď „D“

Klasická cihelná zeď tloušťky 15cm se sloupky 30x30cm. V části, navazující na zeď C, je částečně vybourána a sesuta. Zeď je bez stříšky.

Zeď „E“

Zeď je ve své spodní části do 1,5m ze smíšeného zdiva. Dále je provedena cihlová zeď se ztužujícími sloupky, částečně s betonovou stříškou.

Zeď „F“

Usek zdi do zdi E – venkovní stěna přístavku MŠ

Popis stavebních oprav

- Otlučení omítek – platí pro všechny úseky zdí v rozsahu dle výkazu výměr a odvoz suti na skládku

- Proškrábání spar zdí

- Vyspravení zdí – jednotlivé výtluky a otvory(kamenná zeď „C“)

- Oprava části sesuté zdi

- Provedení cementového postřiku

- Omítnutí zdí a zahlazení povrchů – omítnutí bude provedeno od kóty +0,1m od terénu)

- Očištění betonových stříšek ( zeď „A“ a „B“)

- Provedení nových betonových stříšek na dalších typech zdí oplocení

Monolitická železobetonová deska tl.8cm do vybedněného profilu)

- Hydrofobní nátěr stříšek

- Nátěr stříšky barvou na beton

Základní materiály oprav

Cementový postřik

Postřik pro úpravu podkladu pod všechny druhy jádrových omítek. Výrazně zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev k běžným zdicím materiálům (cihly, cihelné nebo betonové tvárnice, kámen apod.). Vhodný pro ruční i strojní zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí.

Jádrová omítka ruční jemná

Omítání všech klasických stavebních materiálů – vytváření podkladu pod štukové a šlechtěné omítky nebo keramické obklady. Vhodná pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Omítku lze stočit filcovým hladítkem – bez nutnosti dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem).

Hydrofobní nátěr

Hydrofobní nátěry určené pro ošetření betonových a zděných ploch venku i v interiéru. Tato serie produktů je vysoce koncentrovaná a zajišťuje účinnou ochranu podkladu až na 10 let. Lehce se renovuje pouhým jedním přetřením. Výborně odolává vodě, mrazu, UV záření, posypové soli a dalším chemikáliím, zabraňuje růstu rostlin na impregnovaném povrchu. Produkt je na zcela unikátní bázi 100% neředěného akrylátu, je rychleschnoucí a nezapáchá.

Nátěr na beton

Mimořádně odolné a rychleschnoucí nátěry pro betonové a kamenné plochy, které jsou na akrylové bázi disperze syntetické pryskyřice. Výsledný povrch je elegantně saténově - matný (vaječná skořápka), soudržný a mikroporézní. Nátěr si i po letech zachovává původní barevnou sytost a dokonale odolává veškerým povětrnostním vlivům a mechanické zátěží. Pro použití venku i v interiéru.

12.07.2016							Ing Tomáš Žalud

VÝKAZ VÝMĚR

Plotová zeď   „A“

Celková plocha			vnější strana		62,50m2

vnitřní strana		64,20m2

- Odstranění stávající omítky

100% ploch			126,70m2

- Oprava a zaplnění výtluků ve zdi						    4,00m2

- Proškrábání spar v cihelném zdivu do hloubky 1cm

v 100% ploch zdi			126,70m2

- Cementový postřik		v 100% ploch zdi			126,70m2

- Jádrová omítka stočená		v 100% ploch zdi			126,70m2

- Penetrace pod nátěr akrylátový						126,70m2

- Nátěr akrylátový  2x							126,70m2

- Beton. stříška zdi	-odstranění nečistot a lišejníků			  82,20m2

- Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky					  82,20m2

- Nátěr stříšky								  82,20m2

Plotová zeď   „B“

Celková plocha			vnější strana		104,40m2

vnitřní strana		107,20m2

- Odstranění stávající omítky

60% ploch			126,96m2

- Oprava a zaplnění výtluků ve zdi						  12,00m2

- Proškrábání spar v cihelném zdivu do hloubky 1cm

v 100% ploch zdi			211,60m2

- Cementový postřik		v 100% ploch zdi			211,60m2

- Jádrová omítka stočená		v 100% ploch zdi			211,60m2

- Penetrace pod nátěr akrylátový						211,60m2

- Nátěr akrylátový  2x							211,60m2

- Beton. stříška zdi	-odstranění nečistot a lišejníků			  55,60m2

- Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky					  55,60m2

- Nátěr stříšky								  55,60m2

Plotová zeď   „C“

Celková plocha			vnější strana		13,20m2

vnitřní strana		10,80m2

- Rozebrání cihelné zdi							   4,50m2

- Vyzdění cihelné zdi							    4,50m2

- Dozdění cihelné zdi ( v=0,6m, délka 8,0m)

- Oprava a zaplnění výtluků ve zdi						    2,00m2

- Proškrábání spar v cihelném zdivu do hloubky 1cm

v 100% ploch zdi			  24,00m2

- Cementový postřik		v 100% ploch zdi			  24,00m2

- Jádrová omítka stočená		v 100% ploch zdi			  24,00m2

- Penetrace pod nátěr akrylátový						  24,00m2

- Nátěr akrylátový  2x							  24,00m2

- Provedení betonové plotové stříšky(0,45x0,08, délka 10m) s výztuží

- Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky					   4,60m2

- Nátěr stříšky								   4,60m2

Plotová zeď   „D“

Celková plocha			vnější strana		66,20m2

vnitřní strana		60,40m2

- Oprava a zaplnění výtluků ve zdi						    1,00m2

- Odstranění stávající omítky	v 30% ploch zdi			  38,00m2

- Proškrábání spar v cihelném zdivu do hloubky 1cm

v 100% ploch zdi			 126,60m2

- Cementový postřik		v 100% ploch zdi			 126,60m2

- Jádrová omítka stočená		v 100% ploch zdi			 126,60m2

- Penetrace pod nátěr akrylátový						 126,60m2

- Nátěr akrylátový  2x							 126,60m2

- Provedení betonové plotové stříšky(0,45x0,08, délka 12,05m) s výztuží

- Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky					   16,80m2

- Nátěr stříšky								   16,80m2

Plotová zeď   „E“

Celková plocha			vnější strana		45,60m2

vnitřní strana		38,20m2

- Rozebrání cihelné zdi							    0,50m3

- Dozdění cihelných sloupků						    1,00m3

- Proškrábání spar v cihelném zdivu do hloubky 1cm

v 100% ploch zdi			  83,80m2

- Cementový postřik		v 100% ploch zdi			  83,80m2

- Jádrová omítka stočená		v 100% ploch zdi			  83,80m2

- Penetrace pod nátěr akrylátový						  21,60m2

- Nátěr akrylátový  2x							  21,60m2

- Provedení betonové plotové stříšky(0,45x0,08, délka 10m) s výztuží

- Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky					   5,45m2

- Nátěr stříšky								   4,45m2

Plotová zeď   „F“

Celková plocha			vnější strana		19,20m2

- Odstranění stávající omítky

70% ploch			  13,40m2

- Proškrábání spar v cihelném zdivu do hloubky 1cm

v 100% ploch zdi			  19,20m2

- Cementový postřik		v 100% ploch zdi			  19,20m2

- Jádrová omítka stočená		v 100% ploch zdi			  19,20m2

- Penetrace pod nátěr akrylátový						  19,20m2

- Nátěr akrylátový  2x							  19,20m2

- Beton. stříška zdi	-odstranění nečistot a lišejníků			  82,20m2

- Provedení betonové plotové stříšky (0,45x0,08, délka 2,00m) s výztuží

- Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky					   0,90m2

- Nátěr stříšky								   0,90m2

12.07.2016						Ing Tomáš Žalud